|  |  | Installatore: (Nome, indirizzo, telefono) |
| --- | --- | --- |

GUIDA UNAC N. 1

PER L’INSTALLAZIONE DEI CANCELLI SCORREVOLI

IN CONFORMITÀ ALLA DIRETTIVA MACCHINE 98/37/CE E ALLE NORME EN 12453 - EN 12445

Con la presente pubblicazione UNAC intende informare e agevolare l’installatore nell’applicare le prescrizioni della Direttiva Macchine e delle Normative Europee riguardante la sicurezza d’uso dei cancelli automatici ad anta scorrevole.

Si ricorda che chi vende e motorizza una porta/cancello diventa il costruttore della macchina porta/cancello automatico, e deve predisporre e conservare il fascicolo tecnico che dovrà contenere i seguenti documenti (vedi allegato V della Direttiva Macchine).

- Disegno complessivo della porta/cancello automatico (solitamente presente nel manuale di installazione della porta).

- Schema dei collegamenti elettrici e dei circuiti di comando (solitamente presente nel manuale di installazione della porta).

- Analisi dei rischi comprendente (come indicato nelle pagine che seguono):

l’elenco dei requisiti essenziali previsti nell’allegato I della Direttiva Macchine;

l’elenco dei rischi presentati dalla porta/cancello e la descrizione delle soluzioni adottate.

- Dovrà inoltre, conservare i manuali di installazione e manutenzione della porta/cancello e dei componenti.

- Preparare le istruzioni per l’uso e le avvertenze generali per la sicurezza (completando eventualmente, quelle presenti nel manuale di installazione della porta/cancello) e consegnarne copia all’utilizzatore.

- Compilare il registro di manutenzione e consegnarne copia all’utilizzatore (vedi facsimile in allegato 1).

- Redigere la dichiarazione CE di conformità (vedi facsimile in allegato 2) e consegnare copia all’utilizzatore.

- Compilare l’etichetta o la targa completa di marcatura CE e applicarla sulla porta/cancello.

N.B. Il fascicolo tecnico deve essere conservato e tenuto a disposizione delle autorità nazionali competenti per almeno dieci anni a decorrere dalla data di costruzione della porta/cancello automatico.

I dati riportati sono stati redatti e controllati con la massima cura, tuttavia non possiamo assumerci alcuna responsabilità per eventuali errori,

omissioni o approssimazioni dovute ad esigenze tecniche o grafiche. UNAC ricorda che la presente guida non sostituisce le norme citate e che il costruttore della porta/cancello automatica è tenuto a prenderne visione.

Zone di rischio del cancello scorrevole (figura 1)

# LEGENDA DEI RISCHI MECCANICI DOVUTI AL MOVIMENTO DEL CANCELLO

| Ai sensi della Direttiva Macchine, si intende per: - “Zone pericolose”, qualsiasi zona all’interno e/o in prossimità di una macchina in cui la presenza di una persona esposta costituisca un rischio per la sicurezza e la salute di detta persona. - “Persona esposta”, qualsiasi persona che si trovi interamente o in parte in una zona pericolosa. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

LIVELLO MINIMO DI PROTEZIONE DEL BORDO PRINCIPALE

|  |  | Tipologia d’uso |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tipologia dei comandi di attivazione | Utenti informati (area privata) | Utenti informati (area pubblica) | Utenti non informati |
| Comando a uomo presente | Controllo a pulsante | Controllo a pulsante con chiave | Non è possibile il comando a uomo presente |
| Comando ad impulso con la porta in vista | Limitazione delle forze, oppure Rilevatori di presenza | Limitazione delle forze, oppure Rilevatori di presenza | Limitazione delle forze e Fotocellule, oppure Rilevatori di presenza |
| Comando ad impulso con la porta non in vista | Limitazione delle forze, oppure Rilevatori di presenza | Limitazione delle forze e Fotocellule, oppure Rilevatori di presenza | Limitazione delle forze e Fotocellule, oppure Rilevatori di presenza |
| Comando automatico (ad esempio, il comando di chiusura temporizzata) | Limitazione delle forze e Fotocellule, oppure Rilevatori di presenza | Limitazione delle forze e Fotocellule, oppure Rilevatori di presenza | Limitazione delle forze e Fotocellule, oppure Rilevatori di presenza |

ANALISI DEI RISCHI DEI CANCELLI SCORREVOLI E SCELTA DELLE SOLUZIONI

IN CONFORMITÀ ALLA DIRETTIVA MACCHINE 98/37/CE E ALLE NORMATIVE EN 12453 - EN 12445

La sequenza dei rischi sotto elencati segue la sequenza delle attività di installazione. I rischi elencati sono quelli che comunemente sono presenti negli impianti di cancelli scorrevoli; si dovrà quindi, a seconda delle diverse situazioni, considerare eventuali rischi aggiuntivi. Le soluzioni da adottare sono quelle indicate dalla norma EN 12453; nei casi di rischi non trattati si dovranno applicare i principi d’integrazione della sicurezza previsti dalla Direttiva Macchine (allegato 1 – 1.1.2).

| DM All. 1 | Tipologia dei rischi (Barrare i rischi considerati) | Criteri di valutazione e soluzioni da adottare (Barrare la casella corrispondente alla soluzione adottata) |
| --- | --- | --- |
| 1.3.1 1.3.2 1.5.15 | Rischi meccanici strutturali e di usura. [1] Perdita di stabilità e caduta parti. [2] Inciampo. |  Verificare la solidità della struttura presente (colonne, cerniere e ante) in relazione alle forze sviluppate dal motore. Eseguire il fissaggio del motore in modo stabile utilizzando materiali adeguati. Effettuare se necessario, il calcolo strutturale e allegarlo al Fascicolo Tecnico. Verificare che la corsa delle ante venga limitata (in apertura e in chiusura) da dei fermi meccanici di adeguata robustezza. Verificare che le ante non possano, in nessun caso, uscire dalle proprie guide di scorrimento e cadere.  Verificare che le eventuali soglie presenti superiori a 4 mm (guida di scorrimento del cancello), siano visibili, evidenziate o modellate. |

| DM ## All. 1 | Tipologia dei rischi Considerati | Criteri di valutazione e soluzioni da adottare (Barrare la casella corrispondente alla soluzione adottata) |
| --- | --- | --- |
| 1.3.7 1.3.8 1.4 | Rischi meccanici dovuti al movimento del cancello (vedi riferimenti di figura 1). ATTENZIONE - Se il cancello viene usato esclusivamente con dei comandi a uomo presente (e rispetta i requisiti della norma EN 12453 - § 5.1.1.4), non è necessario proteggere i punti di pericolo sotto elencati. ATTENZIONE - Se vengono installati dei dispositivi di protezione (conformi alla norma EN 12978) che impediscono in qualsiasi circostanza il contatto tra il cancello in movimento e le persone (ad esempio barriere fotoelettriche, sensori di presenza), non è necessario effettuare la misura delle forze operative. |  |
| [3] Impatto e schiacciamento sul bordo principale di chiusura (A).  Misurare le forze di chiusura (mediante l’apposito strumento richiesto dalla norma EN 12445) come indicato in figura. Effettuare le misure nei seguenti punti: L = 50, 300 e 500 mm; H = 50 mm, a metà dell’altezza dell’anta e all’altezza dell’anta meno 300 mm (max 2500). N.B. La misura va ripetuta tre volte in ogni punto. |  |  |
| Verificare che i valori misurati dallo strumento siano inferiori a quelli indicati nel grafico. Nel grafico sono indicati i valori massimi delle forze operative dinamiche, statiche e residue, in relazione alle diverse posizioni del cancello. N.B. Se i valori delle forze risultano superiori, installare un dispositivo di protezione conforme alla norma EN 12978 (ad esempio un bordo sensibile) e ripetere la misura. |  |  |
| [4] Impatto sul bordo principale di chiusura (A).  Per ridurre il rischio di impatto tra l’anta scorrevole e le persone (o veicoli), si deve installare una coppia di fotocellule (preferibilmente dalla parte esterna) come indicato in figura (altezza consigliata 500 mm).  Nei casi in cui il rischio di impatto è elevato (come ad esempio, la presenza di bambini incustoditi), è opportuno installare una seconda coppia di fotocellule (dalla parte interna), come indicato in figura (altezza consigliata 500 mm). N.B. Il campione per la rilevazione di presenza è un parallelepipedo avente 3 facce con superficie chiara e riflettente e 3 facce con superficie scura e opaca. |  |  |

| DM ## All. 1 | Tipologia dei rischi considerati | Criteri di valutazione e soluzioni da adottare (Barrare la casella corrispondente alla soluzione adottata) |
| --- | --- | --- |
| [5] Impatto e schiacciamento nell’area di apertura (B).  Rispettare le distanze di sicurezza indicate in figura, nei due differenti casi. |  |  |
| oppure  Misurare le forze di apertura (mediante l’apposito strumento richiesto dalla norma EN 12445) come indicato in figura. Effettuare le misure nei seguenti punti: L = 50, 300 e 500 mm; H = 50 mm, a metà dell’altezza dell’anta e all’altezza dell’anta meno 300 mm (max 2500). N.B. La misura va ripetuta tre volte. Verificare che i valori misurati dallo strumento siano inferiori a quelli indicati nel grafico. N.B. Se i valori delle forze risultano superiori, installare un dispositivo di protezione conforme alla norma EN 12978 (ad esempio un bordo sensibile) e ripetere la misura. |  |  |
| [6] Cesoiamento tra l’anta scorrevole e il fisso durante il movimento di apertura e chiusura (C).  L’anta del cancello scorrevole deve essere priva di feritoie, oppure le feritoie devono essere ricoperte (ad esempio con una rete con dimensioni non superiori a 20 x 20 mm).  Oppure si deve installare un dispositivo di protezione conforme alla norma EN 12978 (ad esempio un bordo sensibile) come indicato in figura.  Il muro di recinzione deve essere privo di feritoie. Se la recinzione è costituita da rete, le dimensioni dei fori non devono essere superiori a 20 x 20 mm, e la rete deve distare almeno 120 mm dal cancello (come indicato in figura).  Eliminare o proteggere eventuali bordi affilati, maniglie, parti sporgenti, ecc. (ad esempio mediante coperture o profili in gomma). |  |  |

| DM All. 1 | Tipologia dei rischi (Barrare i rischi considerati) | Criteri di valutazione e soluzioni da adottare (Barrare la casella corrispondente alla soluzione adottata) |
| --- | --- | --- |
| 1.3.7 1.3.8 1.4 | Rischi meccanici dovuti al movimento del cancello (vedi riferimenti di figura 1). [7] Convogliamento delle mani nel punto (D). [8] Convogliamento dei piedi sul bordo inferiore (E). [9] Convogliamento delle mani sul gruppo azionamento (F). |  Verificare la presenza di un franco  8 mm. oppure  applicare delle protezioni che impediscano l’introduzione delle dita (ad esempio un profilo in gomma).  Il franco presente tra il cancello e il pavimento deve evitare il rischio di convogliamento dei piedi sotto il cancello.  Proteggere adeguatamente il punto di convogliamento tra il pignone e la cremagliera durante il movimento del cancello. |
| 1.5.1 1.5.2 1.5.10 1.5.11 | Rischi elettrici e di compatibilità elettromagnetica. [10] Contatti diretti e indiretti. Dispersione dell’energia elettrica. [11] Rischi di compatibilità elettromagnetica. |  Utilizzare componenti e materiali marcati CE ai sensi della Direttiva Bassa Tensione (73/23/CEE). Eseguire i collegamenti elettrici, il collegamento alla rete, i collegamenti di terra e le relative verifiche, in osservanza alle norme vigenti e come indicato nel manuale di installazione del gruppo azionamento.  Utilizzare componenti marcati CE ai sensi della Direttiva EMC (89/336/CEE). Eseguire l’installazione come indicato nel manuale di installazione del gruppo azionamento. |
| 1.2 1.5.3 1.2.3 1.2.4 | Sicurezza ed affidabilità del gruppo azionamento e dei dispositivi di comando e sicurezza. [12] Condizioni di sicurezza in caso di avaria e in mancanza di alimentazione. [13] Energie diverse dall’energia elettrica. [14] Accensione e spegnimento del gruppo azionamento. [15] Interruttore dell’alimentazione. |  Utilizzare gruppi azionamento conformi alla norma EN 12453 e dispositivi di sicurezza conformi alla norma EN 12978.  Se si utilizzano gruppi azionamento idraulici, devono essere conformi alla norma EN 982; oppure  se si utilizzano gruppi azionamento pneumatici, devono essere conformi alla norma EN 983.  Verificare che dopo un guasto o una interruzione dell’alimentazione, il gruppo di azionamento riprenda a funzionare in modo sicuro senza creare situazioni di pericolo.  Installare un interruttore onnipolare per l’isolamento elettrico del cancello, conforme alle norme vigenti. Tale interruttore dovrà essere posizionato e protetto da attivazioni involontarie o non autorizzate. |

| DM All. 1 | Tipologia dei rischi (Barrare i rischi considerati) | Criteri di valutazione e soluzioni da adottare (Barrare la casella corrispondente alla soluzione adottata) |
| --- | --- | --- |
| 1.2.5 1.5.14 1.2.4 | Sicurezza ed affidabilità del gruppo azionamento e dei dispositivi di comando e sicurezza. [16] Coerenza dei comandi. [17] Rischio di intrappolamento. [18] Arresto di emergenza. |  Installare i comandi (ad esempio il selettore a chiave) in modo che l’utilizzatore non si trovi in una zona pericolosa, e verificare che il significato dei comandi sia capito dall’utilizzatore (ad esempio il selettore di funzioni).  Utilizzare radiocomandi marcati CE ai sensi della Direttiva R&TTE (1999/5/CE) e conformi alle frequenze ammesse dalle legislazioni di ogni singolo Paese.  Installare e fornire all’utilizzatore le istruzioni per sbloccare il gruppo azionamento e consentire l’apertura e la chiusura manuale del cancello con una forza non superiore a 225 N (per cancelli in aree residenziali), oppure 390 N (per cancelli in aree industriali o commerciali). Verificare che il funzionamento del dispositivo di sblocco sia compreso dall’utilizzatore, oppure la presenza di soluzioni alternative.  Se opportuno, installare un comando di arresto di emergenza conforme alla norma EN 418. N.B. Assicurarsi che l’arresto di emergenza non introduca rischi aggiuntivi, vanificando il funzionamento dei dispositivi di sicurezza presenti. |
| 1.7.1 1.7.2 1.7.3 1.7.4 1.6.1 1.1.2 | Principi d’integrazione della sicurezza ed informazioni. [19] Mezzi di segnalazione. [20] Segnaletica. [21] Marcatura. [22] Istruzioni per l’uso. [23] Manutenzione. [24] Rischi residui non protetti. |  E’ opportuno installare, in posizione visibile, il lampeggiante che segnala il movimento del cancello. E’ possibile inoltre, applicare al cancello dei catarifrangenti.  Applicare al cancello il segnale (cartello) di pericolo relativo al funzionamento automatico del cancello. Applicare inoltre, tutti quei segnali o avvertenze necessari per evidenziare eventuali rischi residui non protetti e per segnalare eventuali usi non conformi prevedibili.  Applicare l’etichetta o la targhetta con la marcatura CE e contenente almeno quanto indicato in figura.  Consegnare all’utilizzatore le Istruzioni d’uso, le avvertenze per la sicurezza e la Dichiarazione CE di conformità (vedi facsimile in allegato 2).  Si deve predisporre e attuare un piano di manutenzione. Verificare il corretto funzionamento delle sicurezze almeno ogni 6 mesi. Registrare gli interventi fatti nel Registro di manutenzione conforme alla norma EN 12635 (vedi facsimile in allegato 1).  Informare l’utilizzatore (per iscritto nel Registro di manutenzione e/o nelle Istruzioni d’uso) della eventuale presenza di rischi residui non protetti e dell’uso improprio prevedibile. |